МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
“Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники” (ТУСУР)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку программного обеспечения системы управления бытовым роботом-пылесосом

Студенты гр. 025

_______ Скляр М.А.

«___»_______ 20___ г.

Преподаватель:

____Зоркальцев А.А.

«___»_______ 20___ г.

Томск, 2026г.

# 1 Введение

Настоящее техническое задание устанавливает требования к разработке программного обеспечения системы управления бытовым роботом-пылесосом.

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для автоматизации управления функциями робота-пылесоса, обработки информации от аппаратных компонентов устройства, управления режимами работы, контроля состояния системы и информирования пользователя.

Программное обеспечение предназначено для использования в составе бытового робота-пылесоса, применяемого для автоматической уборки напольных покрытий в жилых и аналогичных помещениях.

Программное обеспечение должно обеспечивать взаимодействие с аппаратными компонентами устройства через предусмотренные интерфейсы и не должно зависеть от конкретного способа реализации отдельных аппаратных узлов, если это не влияет на выполнение установленных функций.

# 2 Основания для разработки

Основанием для разработки является учебное задание на разработку технического задания и программного обеспечения системы управления бытовым роботом-пылесосом.

Разработка выполняется в рамках учебной работы по дисциплине, связанной с программированием и разработкой программной документации.

Наименование темы разработки:

«Программное обеспечение системы управления бытовым роботом-пылесосом».

Условное обозначение разработки:

ПО «Робот-пылесос».

# 3 Назначение разработки

## 3.1 Функциональное назначение

Программное обеспечение предназначено для:

- управления режимами работы робота-пылесоса;

- обработки команд пользователя;

- обработки данных, поступающих от аппаратных компонентов;

- управления выполнением заданий по уборке;

- контроля уровня заряда аккумуляторной батареи;

- обработки информации о наличии препятствий;

- контроля состояния контейнера для мусора;

- управления процедурой возвращения на зарядную станцию;

- обработки процесса зарядки;

- информирования пользователя о текущем состоянии системы;

- обработки нештатных ситуаций и ошибок.

## 3.2 Эксплуатационное назначение

Программное обеспечение предназначено для постоянной работы в составе встроенной системы управления бытового робота-пылесоса.

ПО должно обеспечивать возможность эксплуатации устройства без постоянного участия пользователя при выполнении стандартного задания по уборке.

Основные команды управления должны быть доступны пользователю посредством предусмотренных органов управления устройства. При наличии соответствующего программно-аппаратного обеспечения допускается управление посредством внешнего пользовательского устройства.

# 4 Требования к программе или программному изделию

## 4.1 Требования к функциональным характеристикам

### 4.1.1 Общие требования

4.1.1.1. ПО должно обеспечивать управление основными функциями робота-пылесоса на основании команд пользователя и данных, получаемых от аппаратных компонентов.

4.1.1.2. ПО должно обеспечивать следующие основные состояния:

- «Выключено»;

- «Готовность»;

- «Уборка»;

- «Пауза»;

- «Возвращение на зарядную станцию»;

- «Зарядка»;

- «Ошибка».

4.1.1.3. ПО должно обеспечивать переход между состояниями в зависимости от команд пользователя, результатов выполнения операций и данных, получаемых от аппаратных компонентов.

4.1.1.4. ПО не должно выполнять команды, несовместимые с текущим состоянием системы.

4.1.1.5. При невозможности выполнения пользовательской команды ПО должно уведомлять пользователя о причине невозможности её выполнения.

4.1.1.6. При запуске ПО должно выполнять проверку доступности основных программных и аппаратных компонентов, необходимых для выполнения основных функций.

4.1.1.7. При обнаружении неисправности компонента во время проверки ПО должно зарегистрировать ошибку и уведомить пользователя о невозможности выполнения соответствующей функции.

### 4.1.2 Требования к управлению

4.1.2.1. ПО должно обеспечивать обработку следующих команд пользователя:

- включение;

- выключение;

- запуск уборки;

- приостановка уборки;

- продолжение уборки;

- завершение текущего задания;

- возвращение на зарядную станцию;

- выбор режима уборки;

- просмотр информации о состоянии системы;

- экстренная остановка.

4.1.2.2. При получении команды включения ПО должно перейти из состояния «Выключено» в состояние «Готовность» при отсутствии критических ошибок.

Приведённый перечень основных состояний является обязательным. Допускается введение дополнительных внутренних состояний и подсостояний, если это не нарушает логику переходов, установленную настоящим техническим заданием, и не приводит к невозможности выполнения обязательных функций.

4.1.2.3. При получении команды запуска уборки ПО должно проверить возможность выполнения задания и при выполнении необходимых условий перейти в состояние «Уборка».

4.1.2.4. При получении команды паузы ПО должно прекратить выдачу команд на выполнение операций уборки и сохранить параметры текущего задания.

4.1.2.5. При получении команды продолжения ПО должно проверить текущее состояние системы и при отсутствии препятствующих условий восстановить выполнение ранее приостановленного задания.

4.1.2.6. При получении команды завершения задания ПО должно прекратить выполнение текущего задания и перейти в состояние «Готовность» либо запустить процедуру возвращения на зарядную станцию в соответствии с установленным алгоритмом.

4.1.2.7. При получении команды возврата на зарядную станцию ПО должно прекратить выполнение текущего задания и запустить процедуру возвращения.

4.1.2.8. При получении повторной команды, не изменяющей текущее состояние системы, ПО не должно выполнять одну и ту же операцию повторно, если это может привести к некорректной работе системы.

4.1.2.9. Команды пользователя должны обрабатываться с учётом их приоритета и текущего состояния системы. Приоритет команд (от высшего к низшему) должен быть следующим:

- команда экстренной остановки;

- команды, формируемые ПО автоматически при возникновении критической ошибки или критическом уровне заряда;

- команда выключения;

- команда возвращения на зарядную станцию;

- команда завершения текущего задания;

- команда паузы;

- команда запуска или продолжения уборки;

- команда выбора режима уборки;

- команда просмотра информации о состоянии системы.

Команда более низкого приоритета не должна прерывать выполнение команды более высокого приоритета, если такое прерывание может привести к нарушению требований безопасности или некорректной работе системы. Обработка команды более высокого приоритета должна выполняться без необоснованной задержки.

### 4.1.3 Требования к режимам работы

4.1.3.1. ПО должно обеспечивать выбор режима уборки.

4.1.3.2. Должны поддерживаться следующие режимы:

- автоматический;

- тихий;

- турбо;

- точечный.

4.1.3.3. В автоматическом режиме ПО должно обеспечивать выполнение алгоритма автоматического перемещения и уборки.

4.1.3.4. В тихом режиме ПО должно устанавливать параметры работы системы уборки, соответствующие пониженному уровню мощности.

4.1.3.5. В турбо-режиме ПО должно устанавливать параметры работы системы уборки, соответствующие повышенному уровню мощности.

4.1.3.6. В точечном режиме ПО должно обеспечивать выполнение уборки ограниченной области с повышенной интенсивностью.

Конкретные значения мощности системы уборки для автоматического, тихого, турбо- и точечного режимов задаются в документации на аппаратную часть устройства и должны быть доступны ПО через предусмотренный интерфейс. Если числовые значения не заданы аппаратной частью, ПО должно использовать значения по умолчанию, определённые в конфигурации ПО. Изменение значений по умолчанию не должно требовать переработки основных программных модулей.

4.1.3.7. Выбранный режим должен сохраняться до его изменения пользователем или завершения текущего задания в соответствии с установленным алгоритмом.

4.1.3.8. Выбранный режим должен отображаться пользователю.

4.1.3.9. ПО не должно допускать выбора или активации режима, несовместимого с текущим состоянием системы.

### 4.1.4 Требования к обработке данных от датчиков

4.1.4.1. ПО должно обеспечивать получение и обработку данных от аппаратных датчиков, предусмотренных конструкцией устройства.

4.1.4.2. ПО должно обрабатывать информацию о:

- наличии препятствий;

- уровне заряда;

- состоянии зарядной станции;

- состоянии приводов;

- заполнении контейнера;

- положении и перемещении устройства;

- иных параметрах, необходимых для выполнения функций системы.

4.1.4.3. При получении информации о препятствии ПО должно:

- обработать полученное событие;

- сформировать команду на прекращение или изменение движения;

- сформировать звуковое уведомление;

- определить возможное направление дальнейшего движения;

- проверить возможность продолжения движения;

- сформировать соответствующую команду управления.

Формирование звукового уведомления при обнаружении препятствия не требуется, если система находится в состоянии «Зарядка» или «Выключено». Если система находится в тихом режиме, допускается снижение громкости звукового уведомления при условии, что уведомление остаётся различимым. Критические звуковые уведомления, предусмотренные пунктом 4.1.10.5, должны формироваться независимо от выбранного режима.

4.1.4.4. При невозможности безопасного продолжения движения ПО должно прекратить выдачу соответствующих команд и перевести систему в предусмотренное безопасное состояние.

4.1.4.5. При отсутствии данных от необходимого датчика в течение установленного времени ПО должно зарегистрировать ошибку получения данных и выполнить предусмотренный алгоритм обработки ошибки.

### 4.1.5 Требования к контролю аккумулятора

4.1.5.1. ПО должно обеспечивать получение и обработку информации об уровне заряда аккумуляторной батареи.

4.1.5.2. Текущий уровень заряда должен предоставляться пользователю.

4.1.5.3. Значение уровня заряда должно отображаться в диапазоне от 0 до 100 %.

4.1.5.4. При снижении уровня заряда до 20 % ПО должно сформировать предупреждающее уведомление.

4.1.5.5. Критическим уровнем заряда считается уровень 10 % и ниже, если иное значение не задано конфигурацией ПО. При достижении критического уровня заряда ПО должно:

- прекратить выполнение текущего задания;

- прекратить выдачу команд на выполнение уборки;

- сформировать предупреждающее уведомление;

- сформировать звуковой сигнал;

- запустить процедуру возвращения на зарядную станцию.

4.1.5.6. При получении информации о подключении к зарядной станции ПО должно перевести систему в состояние «Зарядка».

4.1.5.7. Во время зарядки ПО должно контролировать изменение уровня заряда.

4.1.5.8. При получении информации о полном заряде ПО должно завершить процедуру зарядки и перевести систему в состояние «Готовность».

4.1.5.9. При получении некорректного значения уровня заряда ПО не должно использовать его для принятия управляющих решений до устранения ошибки.

### 4.1.6 Требования к контролю контейнера

4.1.6.1. ПО должно обеспечивать получение и обработку информации о степени заполнения контейнера для мусора.

4.1.6.2. Степень заполнения контейнера должна предоставляться пользователю.

4.1.6.3. При достижении уровня заполнения 90 % ПО должно сформировать предупреждение пользователю.

4.1.6.4. Предельным значением заполнения контейнера считается значение 100 %, если иное значение не задано конфигурацией ПО. При достижении предельного значения заполнения ПО должно:

- приостановить выполнение задания;

- прекратить выдачу команд на работу системы уборки;

- сформировать звуковое уведомление;

- вывести сообщение о необходимости очистки контейнера.

4.1.6.5. После получения информации об устранении причины остановки ПО должно обеспечить возможность продолжения ранее приостановленного задания.

### 4.1.7 Требования к управлению возвращением на зарядную станцию

4.1.7.1. ПО должно обеспечивать ручной и автоматический запуск процедуры возвращения на зарядную станцию.

4.1.7.2. Автоматический запуск процедуры возвращения должен выполняться при достижении установленного критического уровня заряда.

4.1.7.3. После завершения уборки ПО должно обеспечивать возможность автоматического возвращения на зарядную станцию.

4.1.7.4. При запуске процедуры возвращения ПО должно сформировать соответствующее уведомление пользователю.

4.1.7.5. ПО должно обрабатывать данные, поступающие от системы обнаружения зарядной станции.

4.1.7.6. После обнаружения зарядной станции ПО должно сформировать команды, необходимые для выполнения процедуры подключения.

4.1.7.7. При получении подтверждения успешного подключения ПО должно перейти в состояние «Зарядка».

4.1.7.8. Если зарядная станция не обнаружена в течение 60 секунд с момента начала процедуры возвращения, ПО должно зарегистрировать ошибку, сформировать звуковое уведомление и перевести систему в состояние «Ошибка» либо в иное предусмотренное безопасное состояние. Конкретное значение времени ожидания может быть изменено в конфигурации ПО, но не должно превышать 120 секунд.

### 4.1.8 Требования к завершению задания

4.1.8.1. ПО должно определять момент завершения установленного задания по уборке.

4.1.8.2. После завершения задания ПО должно:

- прекратить выдачу команд на выполнение уборки;

- сформировать уведомление о завершении;

- сформировать звуковой сигнал;

- сохранить информацию о результате выполнения задания;

- перейти в состояние «Готовность» либо запустить процедуру возвращения на зарядную станцию в соответствии с установленным алгоритмом.

4.1.8.3. ПО должно обеспечивать возможность запуска нового задания после завершения предыдущего.

### 4.1.9 Требования к отображению информации

4.1.9.1. ПО должно обеспечивать предоставление пользователю информации о состоянии системы.

4.1.9.2. Пользователю должны предоставляться следующие данные:

- текущее состояние;

- выбранный режим;

- уровень заряда;

- степень заполнения контейнера;

- состояние текущего задания;

- предупреждения;

- информационные сообщения;

- сообщения об ошибках.

4.1.9.3. При изменении состояния системы отображаемая информация должна обновляться.

4.1.9.4. При невозможности выполнения команды должно отображаться сообщение с причиной невозможности выполнения.

4.1.9.5. Сообщения об ошибках должны отличаться от обычных информационных сообщений.

4.1.9.6. Критические предупреждения должны иметь приоритет отображения над обычными информационными сообщениями.

### 4.1.10 Требования к звуковым уведомлениям

4.1.10.1. ПО должно обеспечивать формирование звуковых уведомлений при изменении состояния системы и возникновении предусмотренных событий.

4.1.10.2. Звуковые уведомления должны формироваться при:

- включении;

- запуске уборки;

- приостановке уборки;

- продолжении уборки;

- обнаружении препятствия;

- снижении уровня заряда;

- запуске возвращения на зарядную станцию;

- успешном подключении к зарядной станции;

- завершении уборки;

- заполнении контейнера;

- возникновении ошибки;

- экстренной остановке.

4.1.10.3. Звуковые сигналы различных событий должны отличаться не менее чем одним из следующих параметров: количеством сигналов, продолжительностью одного сигнала, интервалом между сигналами или частотой тона. Для критических событий должен использоваться отдельный, однозначно распознаваемый звуковой шаблон, не совпадающий с шаблонами информационных уведомлений.

4.1.10.4. При наличии соответствующей функции ПО должно обеспечивать изменение уровня громкости звуковых уведомлений.

4.1.10.5. Для критических событий ПО должно обеспечивать приоритетное формирование предупреждающего сигнала.

4.1.10.6. Информационные звуковые уведомления не должны препятствовать формированию сигналов, связанных с критическими событиями.

### 4.1.11 Требования к обработке ошибок

4.1.11.1. ПО должно обеспечивать обнаружение и обработку ошибок, возникающих при выполнении функций системы.

4.1.11.2. К обрабатываемым ошибкам должны относиться:

- ошибки получения данных от датчиков;

- ошибки взаимодействия с приводами;

- невозможность выполнения команды;

- невозможность обнаружения зарядной станции;

- критически низкий уровень заряда;

- критическое заполнение контейнера;

- потеря связи с внешним устройством управления;

- некорректные входные данные;

- отсутствие ответа от аппаратного компонента.

4.1.11.3. При возникновении критической ошибки ПО должно прекратить выдачу команд, выполнение которых может привести к повреждению устройства.

4.1.11.4. При возникновении ошибки ПО должно:

- определить тип ошибки;

- сохранить информацию об ошибке;

- вывести соответствующее сообщение;

- сформировать звуковое уведомление;

- перевести систему в предусмотренное безопасное состояние.

4.1.11.5. ПО должно различать ошибки, допускающие продолжение работы, и критические ошибки, требующие остановки текущего задания.

### 4.1.12 Требования к временным характеристикам

4.1.12.1. Время обработки стандартной команды пользователя не должно превышать 1 с, не считая времени, необходимого для выполнения соответствующего физического действия.

4.1.12.2. Информация об изменении состояния системы должна предоставляться пользователю не позднее 1 с после получения соответствующего события.

4.1.12.3. Обработка информации о критическом событии должна выполняться с приоритетом над обработкой некритичных пользовательских команд.

4.1.12.4. При возникновении критического события ПО должно сформировать соответствующую команду управления без необоснованной задержки.

4.1.12.5. Если аппаратный компонент не отвечает в течение 500 мс, ПО должно прекратить ожидание ответа, зарегистрировать ошибку и выполнить предусмотренный алгоритм восстановления или перехода в безопасное состояние. Для критических компонентов, влияющих на безопасность движения, время ожидания не должно превышать 200 мс. Конкретные значения времени ожидания для каждого компонента задаются в конфигурации ПО.

### 4.1.13 Требования к контролю корректности данных

4.1.13.1. ПО должно обеспечивать контроль корректности входных данных, получаемых от пользователя и аппаратных компонентов системы.

4.1.13.2. При обработке данных ПО должно проверять:

- наличие необходимых данных;

- соответствие данных допустимому формату;

- соответствие данных установленному диапазону значений;

- непротиворечивость данных текущему состоянию системы.

4.1.13.3. При получении некорректных данных ПО не должно использовать их для формирования управляющих команд.

4.1.13.4. При обнаружении некорректных данных ПО должно:

- определить тип ошибки;

- зарегистрировать событие;

- уведомить пользователя при необходимости;

- продолжить работу с использованием корректных данных либо перейти в безопасное состояние.

4.1.13.5. При получении значений, выходящих за допустимый диапазон, ПО должно считать полученные данные некорректными.

4.1.13.6. ПО должно обеспечивать контроль корректности параметров пользовательских команд до их выполнения.

4.1.13.7. ПО должно проверять согласованность данных, получаемых от взаимосвязанных аппаратных компонентов.

### 4.1.14 Требования к экстренной остановке

4.1.14.1. ПО должно обеспечивать возможность экстренной остановки выполнения текущего задания.

4.1.14.2. При получении команды экстренной остановки ПО должно:

- прекратить выполнение текущего задания;

- прекратить формирование команд на выполнение операций уборки;

- сформировать команду на прекращение движения;

- сохранить информацию о текущем состоянии системы;

- сформировать соответствующее уведомление пользователю;

- сформировать звуковой сигнал;

- перейти в безопасное состояние.

4.1.14.3. Команда экстренной остановки должна иметь приоритет над командами запуска и продолжения уборки.

4.1.14.4. После экстренной остановки ПО не должно автоматически возобновлять выполнение прерванного задания без получения соответствующей команды пользователя.

4.1.14.5. Если экстренная остановка вызвана критической ошибкой, ПО должно сохранить информацию о причине остановки для последующей диагностики.

### 4.1.15 Требования к восстановлению после экстренной остановки и ошибок

4.1.15.1. ПО должно обеспечивать восстановление работы после экстренной остановки или временной ошибки, если причина остановки устранена.

4.1.15.2. Перед возобновлением работы ПО должно повторно проверить состояние системы и корректность необходимых входных данных.

4.1.15.3. При невозможности безопасного продолжения работы ПО не должно возобновлять выполнение задания и должно уведомить пользователя о необходимости устранения причины остановки.

4.1.15.4. При возможности продолжения работы ПО должно обеспечить запуск нового задания либо продолжение ранее прерванного задания по команде пользователя.

4.1.15.5. После перезапуска ПО должно восстановить начальное рабочее состояние и выполнить проверку доступности необходимых аппаратных компонентов.

4.1.15.6. ПО не должно автоматически продолжать ранее прерванную уборку после перезапуска, если безопасность продолжения задания не может быть подтверждена.

### 4.1.16 Требования к регистрации событий

4.1.16.1. ПО должно обеспечивать регистрацию основных событий, возникающих в процессе работы.

4.1.16.2. Регистрации должны подлежать:

- запуск и завершение уборки;

- изменение режима работы;

- изменение состояния системы;

- обнаружение ошибок;

- экстренная остановка;

- критическое снижение уровня заряда;

- невозможность выполнения команды;

- отсутствие ответа от аппаратного компонента;

- восстановление после ошибки.

4.1.16.3. Для зарегистрированного события должны сохраняться тип события и время его возникновения.

4.1.16.4. Информация о зарегистрированных ошибках должна использоваться для диагностики неисправностей ПО и анализа причин прекращения работы.

4.1.16.5. Регистрация событий не должна препятствовать выполнению основных функций ПО.

# 4.2 Требования к надежности

4.2.1. ПО должно обеспечивать устойчивое функционирование при штатной эксплуатации устройства.

4.2.2. ПО должно выполнять контроль входных данных, поступающих от аппаратных компонентов.

4.2.3. Некорректные или недостоверные данные от датчиков не должны приводить к выполнению опасных команд.

4.2.4. При возникновении программной ошибки ПО должно обеспечивать переход в безопасное состояние.

4.2.5. ПО должно обеспечивать восстановление работоспособности после временного сбоя, если восстановление возможно без вмешательства пользователя.

4.2.6. При восстановлении работы параметры незавершённого задания должны сохраняться в пределах возможностей аппаратной платформы.

4.2.7. ПО не должно допускать одновременного выполнения взаимоисключающих команд.

# 4.3 Условия эксплуатации

4.3.1. ПО должно функционировать в составе встроенной системы управления робота-пылесоса.

4.3.2. ПО должно обеспечивать работу в условиях эксплуатации, установленных для аппаратной части устройства.

4.3.3. Требования к температуре, влажности и другим физическим параметрам устанавливаются документацией на аппаратную часть устройства.

4.3.4. Для эксплуатации ПО специальная квалификация пользователя не требуется.

4.3.5. Обновление и техническое обслуживание ПО должны выполняться пользователем или специалистом в зависимости от предусмотренного способа обновления.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Требования настоящего раздела определяют минимальные характеристики аппаратной платформы, необходимой для функционирования ПО. Ответственность за соответствие аппаратной части установленным требованиям несёт разработчик аппаратного обеспечения. ПО должно корректно функционировать в пределах указанных характеристик и не должно предъявлять требований, выходящих за пределы настоящего раздела.

4.4.1. ПО должно функционировать на вычислительном контроллере, установленном в составе робота-пылесоса.

4.4.2. Вычислительный контроллер должен иметь:

- 32-разрядный или 64-разрядный процессор с тактовой частотой не менее 500 МГц;

- оперативную память объёмом не менее 128 МБ;

- энергонезависимую память объёмом не менее 256 МБ;

- интерфейсы подключения датчиков и исполнительных устройств, необходимые для функционирования ПО;

- аппаратный таймер для выполнения задач с заданными временными интервалами.

4.4.3. Для выполнения функций ПО робот-пылесос должен иметь следующие аппаратные компоненты:

- датчики обнаружения препятствий;

- датчики определения положения и направления движения;

- датчик уровня заряда аккумулятора;

- систему определения положения зарядной станции;

- систему управления приводами колес;

- систему управления двигателем уборки;

- датчик заполнения контейнера;

- устройство формирования звуковых сигналов;

- органы управления пользователя;

- устройство отображения информации либо интерфейс передачи информации пользователю.

4.4.4. Датчики обнаружения препятствий должны обеспечивать передачу в ПО информации о наличии препятствия с периодом обновления не более 100 мс.

4.4.5. Система контроля аккумулятора должна обеспечивать передачу в ПО текущего значения уровня заряда в диапазоне от 0 до 100 %.

4.4.6. Система управления приводами должна обеспечивать получение команд от вычислительного контроллера на:

- движение вперёд;

- движение назад;

- остановку;

- поворот влево;

- поворот вправо.

4.4.7. Система определения зарядной станции должна обеспечивать передачу в ПО информации о наличии зарядной станции в зоне обнаружения.

4.4.8. Система контроля заполнения контейнера должна обеспечивать передачу информации о текущей степени заполнения контейнера в диапазоне от 0 до 100 %.

4.4.9. Звуковое устройство должно обеспечивать воспроизведение звуковых сигналов различной продолжительности и последовательности для информационных и предупреждающих сообщений.

4.4.10. Органы управления пользователя должны обеспечивать передачу в ПО команд включения, запуска, остановки, паузы, продолжения уборки, выбора режима и возвращения на зарядную станцию.

4.4.11. При наличии устройства отображения оно должно обеспечивать вывод текущего состояния робота, выбранного режима, уровня заряда, предупреждений и сообщений об ошибках.

4.4.12. Технические средства должны обеспечивать выполнение команд ПО в установленные временные интервалы, определённые в пункте 4.1.13 настоящего технического задания.

4.4.13. Объём оперативной и энергонезависимой памяти должен обеспечивать размещение исполняемого кода ПО, рабочих данных, журнала событий и параметров конфигурации без нехватки памяти при штатной эксплуатации.

4.4.14. Электропитание вычислительного контроллера и подключенных к нему компонентов должно обеспечивать их работу от аккумуляторной батареи робота-пылесоса без нарушения функционирования ПО.

4.4.15. При разработке и испытании ПО допускается использование персонального компьютера со следующей минимальной конфигурацией:

- процессор — 2 ядра, 2,0 ГГц и выше;

- оперативная память — 4 ГБ и более;

- свободное место на накопителе — не менее 1 ГБ;

- операционная система — Windows 10/11;

- компилятор — GCC;

- среда разработки — Visual Studio Code.

4.4.16. При отсутствии реальных аппаратных компонентов на этапе разработки и программных испытаний допускается использование программной имитации сигналов датчиков, аккумулятора, зарядной станции, приводов и системы контроля контейнера.

# 4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. ПО должно быть разработано на языке программирования C++.

4.5.2. ПО должно обеспечивать обмен данными с аппаратными компонентами через интерфейсы, предусмотренные архитектурой устройства.

4.5.3. Входными данными ПО должны являться:

- команды пользователя;

- данные датчиков;

- информация о состоянии аккумулятора;

- информация о состоянии зарядной станции;

- информация о состоянии исполнительных устройств;

- параметры текущего задания.

4.5.4. Выходными данными ПО должны являться:

- команды управления исполнительными устройствами;

- команды управления режимом уборки;

- команды управления движением;

- команды управления процессом зарядки;

- звуковые уведомления;

- информационные сообщения;

- сообщения об ошибках.

4.5.5. Форматы и структуры данных должны соответствовать интерфейсам взаимодействия с аппаратными компонентами.

4.5.6. ПО должно обеспечивать корректную обработку недопустимых или неполных входных данных.

4.5.7. При наличии внешнего пользовательского приложения ПО должно обеспечивать информационный обмен с ним через предусмотренный интерфейс.

4.5.8. ПО не должно требовать наличия сторонних программных компонентов, не предусмотренных проектной документацией.

# 4.6 Требования к маркировке и упаковке

4.6.1. К программному обеспечению как к встроенной части программно-аппаратного изделия требования к физической упаковке не предъявляются.

4.6.2. Программная версия должна иметь уникальное обозначение.

4.6.3. В информации о версии ПО должны указываться:

- наименование;

- номер версии;

- дата выпуска;

- при необходимости номер сборки.

4.6.4. Информация о версии ПО должна быть доступна пользователю или специалисту по обслуживанию предусмотренным интерфейсом.

# 4.7 Требования к транспортированию и хранению

4.7.1. Самостоятельные требования к транспортированию ПО не предъявляются.

4.7.2. ПО должно сохраняться на энергонезависимом носителе, предусмотренном аппаратной частью устройства.

4.7.3. При транспортировании и хранении робота-пылесоса программные данные должны быть защищены от потери и повреждения в пределах возможностей используемого носителя.

4.7.4. При необходимости должна обеспечиваться возможность восстановления ПО из резервной копии.

# 4.8 Специальные требования

4.8.1. ПО должно обеспечивать безопасное программное управление роботом при возникновении нештатных ситуаций.

4.8.2. ПО не должно формировать команды, которые противоречат текущему состоянию системы.

4.8.3. Критические события должны обрабатываться с более высоким приоритетом, чем обычные информационные операции.

4.8.4. ПО должно обеспечивать возможность диагностирования основных программных и аппаратных ошибок.

4.8.5. Архитектура ПО должна предусматривать возможность расширения набора режимов работы без полной переработки основных программных модулей.

4.8.6. При необходимости ПО должно поддерживать обновление встроенного программного обеспечения.

5 Требования к программной документации

5.1. В состав программной документации должны входить:

- техническое задание;

- описание программы;

- описание применения;

- руководство пользователя;

- программа и методика испытаний;

- текст программы;

- описание контрольного примера.

5.2. Техническое задание должно содержать требования к назначению, функциональным характеристикам, условиям эксплуатации, надежности, техническим средствам, программной и информационной совместимости, а также составу и этапам разработки ПО.

5.3. Описание программы должно содержать сведения о структуре ПО, основных функциях, алгоритмах работы, режимах работы и взаимодействии программных компонентов.

5.4. Описание применения должно содержать сведения о назначении ПО, области его применения, условиях использования и порядке выполнения основных функций.

5.5. Руководство пользователя должно содержать сведения о порядке запуска и завершения работы ПО, управлении функциями робота-пылесоса, выборе режимов уборки, отображаемых состояниях, звуковых уведомлениях и действиях пользователя при возникновении ошибок.

5.6. Программа и методика испытаний должны содержать перечень проверяемых функций, порядок проведения испытаний, исходные данные, ожидаемые результаты и критерии соответствия ПО установленным требованиям.

5.7. Текст программы должен содержать исходный код ПО на языке программирования C++.

5.8. Описание контрольного примера должно содержать исходные данные, последовательность действий при выполнении контрольного примера и ожидаемые результаты работы ПО.

5.9. Программная документация должна содержать сведения, необходимые для эксплуатации, проверки и сопровождения ПО.

5.10. Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД и действующих нормативных документов.

5.11. Документация должна обеспечивать возможность проверки соответствия реализованных функций требованиям настоящего технического задания.

# 6 Технико-экономические показатели

6.1. Разрабатываемое ПО предназначено для автоматизации управления роботом-пылесосом и сокращения объёма ручного управления со стороны пользователя.

6.2. Экономическая эффективность разработки определяется снижением затрат на ручное выполнение регулярной уборки и повышением степени автоматизации устройства.

6.3. Предполагаемая годовая потребность определяется исходя из планируемого объёма производства и реализации роботов-пылесосов.

6.4. Экономическими преимуществами разработки являются:

- возможность автоматизации выполнения регулярных операций;

- снижение необходимости постоянного участия пользователя;

- возможность реализации нескольких режимов работы средствами одного программного комплекса;

- возможность обновления и расширения программных функций без изменения основных принципов работы системы.

6.5. Конкретные экономические показатели определяются после определения стоимости разработки, аппаратной части и планируемого объёма производства.

# 7 Стадии и этапы разработки

7.1. Разработка ПО должна выполняться в следующие стадии:

### 7.1.1. Разработка и анализ требований

На стадии должны быть:

- определены функции ПО;

- определены требования к взаимодействию с аппаратными компонентами;

- определены режимы работы;

- определены входные и выходные данные;

- определены требования к обработке ошибок.

### 7.1.2. Проектирование

На стадии должны быть:

- разработана структура ПО;

- определён состав программных модулей;

- разработаны алгоритмы управления;

- определены интерфейсы взаимодействия модулей;

- разработана схема переходов между состояниями.

### 7.1.3. Программирование

На стадии должны быть:

- реализованы программные модули;

- реализована обработка пользовательских команд;

- реализована обработка данных датчиков;

- реализовано управление режимами;

- реализована обработка ошибок.

### 7.1.4. Тестирование

На стадии должны быть выполнены проверки:

- включения и выключения;

- запуска и остановки уборки;

- паузы и продолжения;

- выбора режимов;

- обработки препятствий;

- контроля заряда;

- возвращения на зарядную станцию;

- контроля контейнера;

- формирования звуковых уведомлений;

- отображения информации;

- обработки ошибок.

### 7.1.5. Подготовка документации

Должна быть разработана программная документация в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания.

### 7.1.6. Приёмка

После завершения испытаний ПО должно быть представлено на приёмку при условии соответствия установленным требованиям.

7.2. Сроки выполнения отдельных этапов и состав исполнителей определяются календарным планом разработки.

8 Порядок контроля и приемки

8.1. Контроль ПО должен осуществляться посредством модульного (Unit), интеграционного, системного, регрессионного и приемочного тестирования.

8.2. Модульное (Unit) тестирование должно выполняться на персональном компьютере разработчика в среде разработки Visual Studio Code с использованием компилятора GCC и библиотеки тестирования Google Test (GoogleTest).

8.3. При модульном тестировании должны проверяться отдельные функции и программные модули ПО без необходимости запуска всей программы.

8.4. Интеграционное тестирование должно выполняться на персональном компьютере в среде Visual Studio Code с использованием собранной версии ПО и программных компонентов, имитирующих работу датчиков и исполнительных устройств робота-пылесоса.

8.5. При интеграционном тестировании должна проверяться корректность взаимодействия модулей управления, обработки данных датчиков, управления состояниями, обработки ошибок и формирования уведомлений.

8.6. Системное тестирование должно выполняться на персональном компьютере путем запуска полностью собранной консольной версии ПО.

8.7. При системном тестировании должна проверяться работа ПО как единой системы, включая обработку пользовательских команд, изменение состояний робота, обработку имитируемых сигналов датчиков, вывод информации в консоль и формирование звуковых уведомлений.

8.8. Регрессионное тестирование должно выполняться в среде Visual Studio Code после внесения изменений в исходный код ПО.

8.9. Регрессионное тестирование должно включать повторный запуск ранее разработанных Unit-тестов, интеграционных и системных тестов, относящихся к измененным программным компонентам.

8.10. Приемочное тестирование должно выполняться на персональном компьютере на основании программы и методики испытаний.

8.11. Приемочное тестирование должно проводиться на собранной версии ПО, предназначенной для передачи заказчику, без внесения изменений в исходный код во время проведения испытаний.

8.12. Для проведения тестирования должны использоваться:

- персональный компьютер под управлением Windows 10/11;

- среда разработки Visual Studio Code;

- компилятор GCC;

- язык программирования C++;

- библиотека модульного тестирования Google Test;

- консольное окно для проверки пользовательского взаимодействия;

- программная имитация сигналов датчиков и состояний робота.

8.13. Результаты каждого вида тестирования должны фиксироваться в соответствующей документации с указанием версии ПО, используемых средств тестирования, даты проведения и полученных результатов.

8.14. ПО считается прошедшим контроль при успешном выполнении обязательных тестов и отсутствии ошибок, препятствующих выполнению основных функций.

8.15. ПО считается принятым при подтверждении соответствия требованиям

# Приложение А

## Схема основных состояний ПО

Основные состояния программного обеспечения:

Выключено → Готовность → Уборка → Завершение задания

Из состояния «Уборка» возможны переходы:

- → «Пауза»;

- → «Возвращение на зарядную станцию» при низком заряде;

- → «Ошибка» при возникновении критической ошибки;

- → «Завершение задания» после окончания уборки.

После возвращения на зарядную станцию:

Возвращение → Зарядка → Готовность.

После устранения причины паузы:

Пауза → Уборка.

После устранения критической ошибки:

Ошибка → Готовность, если восстановление возможно